3DM-02 三维立体数码显微镜

三维数码视频显微镜，采用高级光学系统，具有低畸变、高分辨率、大景深、视场宽大

且平坦、齐焦性好等特点，设计新颖，操作简便。

可手动切换2D/3D观察角度，采用3D镜头观测立体元件和深孔，切换时清晰度保持不变、

中心位置一致。提供36°旋转观察，观察工作距离达95mm，此为目前业界最高水平。

具有多种数字和模拟视频系统可满足各种用户的需求。

三维数码视频显微镜可广泛用于微电子、精密电子、SMT焊点检测、精密五金、刑侦鉴定、生命科学、植物形态学等领域.

产品成套性包含：

l HT-108变焦显微镜体

l 2D/3D观察镜头

l 1x标准物镜和1x视频连接器

l LED环形灯，72颗粒，黑色防静电金属外壳，亮度连续可调，四区分别控制光源

l HA-TS50白底导轨底座，

l USB数字高清高速相机

l VMS3.5测量软件和1片光学校准尺

数字显微图像系统:500万像素USB2.0高速传输接口，1/2.5" CMOS，15f/s
HT-108 变焦显微镜体

l 视场范围宽大

l 低畸变、高分辨率

l 高景深（≥6mm）

l 各式数码模拟相机自动聚焦

l 经济实用

l HT-108 变焦显微镜体可广泛应用于机械、半导体、微电子以及焊点检测工业。

l 变焦透镜分辨率高、图像清晰。

l 通过测量系统的手动调焦稳定装置，标注有倍数刻度，预先设置了0.3X, 0.5X,1X, 1.5X, 2.2X。

l 可提供相匹配物镜的不同倍数、视场和景深。

技术规格

l 旋转观察：36°

l 配1X物镜（标配）

l 景深≥6mm

l 2D/3D转换

l 转换方式：手动

l 切换时清晰度保持不变、工作距离一致

l 中心位置一致

l 工作距离：95mm

| 主机变倍范围 | 0.3X~2.2X |
| --- | --- |
| 变焦比 | 1:7 |
| 标准物镜与配镜 | 1X |
| 放大倍数 | 7X~300X（17”LCD） |
| 视场范围 | 3.5mm-25mm |
| 工作距离 | 45.66mm~99mm，标准工作距离为95mm |
| 光学物镜 | 0.5X，1X 和2.0X（不支持2D/3D 旋转物镜附件） |

镜体光学参数

| 物镜 | 0.5X（先购） | 1X | 2X（选购） |
| --- | --- | --- | --- |
| N.A. | 0.0058-0.041 | 0.012-0.08 | 0.014-0.1 |
| Res.(lp/mm) | 17.3-122 | 35.8-238 | 41-298 |
| MAG. | 0.16X-1.13X | 0.32X-2.27X | 0.65X-4.55X |
| D.O.F.(mm) | 16.3-0.33 | 6-0.086 | 2.8-0.055 |
| W.D.(mm) | 190 | 95 | 45.6 |
| F.O.V.(mm) 1/2″ | 50-7 | 25-3.5 | 12.3-1.8 |