GC80

超景深三维立体显微系统

性能特点

1、高速自动对焦，省去了频繁手动对焦的过程。

2、超景深影像，突破了显微景深浅的观察瓶颈。

3、三维成像测量，解决了立体分析的显微难题。

技术规格

| 光源 | 照明 | 四分区LED环形灯 |
| --- | --- | --- |
|  | 照明寿命 | 40000小时 |
|  | 色温 | 6500K左右 |
| 高级功能 （嵌入式） | 自动对焦 | 连续自动/单次自动 |
|  | 倍率识别 | 自动 |
|  | 3D降噪 | 支持 |
|  | WDR功能 | 支持 |
|  | 实时EDoF | 支持 |
|  | 边缘增强 | 支持 |
|  | 灰度系数修正(对比度) | 支持 |
|  | 色彩增强 | 支持 |
|  | 平场校正 | 支持 |
|  | e预览模式 | 正常/负片/浮雕/灰度 |
|  | 3D显示 | 支持 |
| 测量功能 （嵌入式） | 2D测量基本元素 | 直线、半径、直径、角度、弧、平行线、垂线 |
|  | 2D测量标尺显示 | 有 |
|  | 2D自动测量 | 最小倍：测量精度±20um 重复精度±13um 最大倍：测量精度±5um 重复精度±3um |
|  | 3D测量 | 最大倍：测量精度±50um 重复精度±5um |
| 其他 | 工作温度范围 | 5°C到40°C |
|  | 相对湿度 | 低于85%(无冷凝) |
|  | 重量 | 6.5Kg |
|  | 外观尺寸(宽x高x深) | 276mm x 402mm x 363mm |
|  | CE认证 | 有 |
|  | RoHs认证 | 有 |
|  | 在线升级 | 支持 |
| 参考标准：GB∕T 1182-2018 ，ISO 25178 |  |  |

| 产品型号 | TL80G |  |
| --- | --- | --- |
| 相机参数 | 传感器 | Sony1/2"CMOS彩色 |
|  | 分辨率 | 200万像素(1920×1080) |
|  | 像元尺寸 | 3.75μm×3.75μm |
|  | 快门模式 | 电子卷帘曝光 |
|  | 扫描方式 | 逐行扫描 |
|  | 帧率 | 60fps(Normal)、30fps(WDR) |
|  | 增益 | 自动/手动 |
|  | 曝光时间 | 自动：0.5ms-16.6ms，手动：0-1s |
|  | 白平衡 | 自动/手动 |
|  | 图像存储 | TIFF/JPEG |
|  | 视频格式 | AVI/MP4(1080P) |
|  | 位宽 | 24bit |
| 电子接口 | 高清接口 | HDMI 2.0 |
|  | 存储容量 | 内置32G Emmc |
|  | 开关 | 有 |
|  | LED指示灯 | 开机亮蓝灯 |
|  | 网络连接 | 百兆以太网 |
|  | USB3.0 | Host x2 |
|  | USB2.0 | Host x2 |
|  | 电源 | 12V8A |
| 输入 | 鼠标输入 | USB鼠标 |
|  | 键盘输入 | USB键盘 |
| 光学参数 | 系统放大倍率 | 16x-160x |
|  | 光学倍率 | 0.25-2.5X |
|  | 光学分辨率 | 3μm |
|  | 工作距离 | 范围：35mm-220mm，最佳：81±1mm |
|  | 视野大小 | 最小倍：28.8mmx16.2mmx200mm 最大倍：2.88mmx1.62mmx4.5mm |
|  | 对焦方式 | 自动/手动 |
|  | Z轴调整方式 | 手动 |
|  | Z轴调整行程 | 200mm（单圈23mm） |